缩略图

(三)技术规格
表1 缸径D、杆径d系列

| D d φ | 40* | 50* | 63* | 80* | 90 | 100* | 110 | 125* | 140 | 150o | 160 | 180 | 200* | 220 | 250* | 280 | 320* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 22* | 28* | 36* | 45* | 50* | 56* | 63* | 70* | 80 | 85o | 90 | 100 | 110* | 125 | 140* | 160 | 180* |
| 2 | 28* | 36* | 45* | 56* | 63 | 70* | 80 | 90* | 100 | 105o | 110 | 125 | 140* | 160 | 180* | 200 | 220* |

（注）表中*符号为ISO6020/1标准缸径D兴杆径d，请价先选用。

表2油口系列单位：mm

| 缸径 | 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油口通径 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |  |
| 油口螺纹 | ZG3/8 M18×1.5 | ZG3/8 M18×1.5 | ZG3/4 M27×2 | ZG3/4 M27×2 | ZG3/4 M27×2 | ZG1 M33×2 | ZG1 M33×2 | M33×2 |  |
| 缸径 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 |
| 油口通径 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| 油口螺纹 | M42×2 ZG11/4 | M42×2 ZG11/4 | M42×2 ZG11/4 | M48×2 ZG11/2 | M48×2 ZG11/2 | M48×2 ZG11/2 |  |  |  |

(注)1.此油口尺寸根据活塞 油口最高流速V取5m/sec而定。
    2.缸径D≥250油口采用封闭式法兰结构。

各种安装形成，在额定压力下的允许最大行程S（见表3）
S1-头部法兰或轴向脚架安装，杆端带耳环。
S2-头部法兰或轴向脚架安装，杆端带不耳环。
S3-尾部法兰安装，杆端带耳环。
S4-尾部法兰安装，杆端不带耳环。
S5-尾部销轴或尾部单耳环安装,杆端带耳环。
S6-头部销轴安装，杆端带耳环。
S7-中间销轴安装，杆端带耳环。
S7=S6--1(见图)

ISO6020/1—/1981中系列液压缸安装连接尺寸